ДЕЛО

сборочной единицы

«____»___________20          г.

Изготовитель  АО «КЛЕВЕР»

Наименование

сборочной единицы   Мост управляемый ведущий

Обозначение (идентификационный номер гидромотора)

| Наименования моста | Обозначение гидромотора | Серийный номер гидромотора |
| --- | --- | --- |
| {{TESTTYPE}} | Мотор RPM11-950/821306/0222 | {{SERIALNUMBERHYDRO}} |

Результаты проведения испытаний гидрооборудования

| № | Контролируемый параметр | Состояние |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подача давления на порт Щ ("Вперед") в течение 1 минуты при расходе рабочей жидкости 95...114 л/мин | {{STEP.11}} |
| 2 | Подача давления на порт Ф ("Назад") в течение 1 минуты при расходе рабочей жидкости 95...114 л/мин. | {{STEP.11}} |
| 3 | Проверка работоспособности поворотных гидроцилиндров. Подача давления 180-190 bar (18-19 МПа) | {{STEP.20}} |
| 4 | Выдерживание гидроцилинадра в крайних положения по 10 сек. с давлением 180-190 bar (18-19 МПа) | {{STEP.20}} |
| 5 | Подача давления 345 bar (34,5 МПа) одновременно на порты Щ ("Вперед") и Ф ("Назад") в течение 5 секунд | {{STEP.30}} |

Мост управляемый ведущий

наименование агрегата

«____»___________20          г.

дата заполнения

{{TESTTYPE}}

АО «КЛЕВЕР»_                                                                                                    _

изготовитель                                              обозначение сборочной единицы

| Контролируемая операция, параметры | Отметка о качественном выполнении операции |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ФИО исполнителя | Сдал (подпись исполнителя или мастера, штамп ЛК) | Подпись, Штамп ОТК |
| 1. Сопрягаемые поверхности опор гидромотора, подшипников, шкворня заполнены смазкой. |  |  |  |
| 2. Гайки фиксации ползунов к балки моста затянуты с Мкр = 520-610 Нм (8 шт.) |  |  |  |
| 3. Винты крепления опор к ползунам затянуты с Мкр = 910-1000 Нм (154.02.82.810 – 12 шт.; 181.02.82.810 – 18 шт.) |  |  |  |
| 4. Винты крепления гидроцилидра к балке моста затянуты с Мкр = 170-190 Нм (6 шт). |  |  |  |
| 5. Установочные винты фиксации шкворня в опорах затянута с Мкр = 150-180 Нм (2 шт). |  |  |  |
| 6. Хвостовики осевых шарниров рулевых тяг затянуты с Мкр = 150-200 Нм (2 шт). |  |  |  |
| 7. Гайки крепления рулевых наконечников к рычагам затянуты с Мкр = 420-500 Нм (2 шт). Гайки зафиксированы шплинтом. |  |  |  |
| 8. Мост выставлен по схождению. |  |  |  |
| 9. Гайки фиксации осевых шарниров затянуты с Мкр =170-200 Нм (2 шт). |  |  |  |
| 10. После выставления сходимости пальцы осевых шарниров и хвостовики рулевых наконечников смазаны смазкой. |  |  |  |
| 11. Произведено окрашивание моста. |  |  |  |
| 12. Произведена маркировка моста. |  |  |  |
| 13. При проведении обкатки течи гидрооборудования не выявлено |  |  |  |